ПРАВИЛА

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ

муниципального образования городского округа

город Набережные Челны Республики Татарстан

Часть III

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Глава 9. Общие сведения о территориальных зонах и градостроительных регламентах

Статья 16. Перечень видов территориальных зон

Статья 17. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Статья 18. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории

Статья 19. Состав градостроительного регламента

Глава 10. Градостроительные регламенты

Статья 20. Градостроительный регламент по видам территориальных зон

Статья 21. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

Статья 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории

Глава 11. Соответствие территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

Статья 23. Таблица соответствия территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

Глава 9. Общие сведения о территориальных зонах и градостроительных регламентах

Статья 16. Перечень видов территориальных зон

50. На Карте градостроительного зонирования в составе Правил устанавливаются территориальные зоны следующих видов:

| №№ п/п | Индекс зоны | Наименование | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ж-1 | Зона индивидуального жилищного строительства | Территории размещения индивидуальной и блокированной жилой застройки с ограниченным перечнем объектов социально-бытового назначения. |
|  | Ж-2 | Зона малоэтажной жилой застройки | Территории размещения блокированной жилой застройки и малоэтажной многоквартирной жилой застройки с ограниченным видов объектов социально-бытового назначения. |
|  | Ж-3 | Зона среднеэтажной жилой застройки | Территории размещения среднеэтажной многоквартирной жилой застройки с ограниченным перечнем объектов социально-бытового назначения. |
|  | Ж-4 | Зона многоэтажной жилой застройки | Территории размещения многоэтажной многоквартирной жилой застройки с широким перечнем объектов социально-бытового назначения. |
|  | Ж-5 | Зона высотной жилой застройки | Территории размещения высотной многоквартирной жилой застройки с широким перечнем объектов социально-бытового назначения. |
|  | СНТ | Зона садоводств и огородничеств | Территории размещения садоводческих и (или) огороднических некоммерческих товариществ. |
|  | ОД | Общественно-деловая зона | Территории объектов административного, делового, общественного, культурного и коммерческого назначения, не предусматривающие размещение жилой застройки. |
|  | ОД-Т | Общественно-торговая зона | Территории размещения крупных объектов торговли и развлечений. |
|  | ОД-С | Зона социальных объектов | Территории размещения крупных социальных объектов, комплексов здравоохранения, образования, культурно-досуговой деятельности и социального обслуживания. |
|  | ОЖ | Общественно-жилая зона | Территории размещения объектов общественно-делового назначения и жилой застройки, расположенных в границах одного элемента планировочной структуры. |
|  | Р-1 | Зона природных территорий | Территории естественных природных ландшафтов, крупных лесных массивов и территорий с преобладанием древесно-кустарниковой растительности, не допускающие размещение объектов капитального строительства. |
|  | Р-2 | Рекреационная зона | Озелененные территории, предназначенные для благоустройства в рекреационных целях (парки, скверы, бульвары, площади, набережные и иные озелененные территории общего пользования) с размещением ограниченного перечня объектов обслуживания, отдыха и досуга. |
|  | Р-3 | Зона объектов рекреации, спорта, отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | Территории обособленного размещения крупных объектов туристско-рекреационного, санаторного и спортивного назначения. |
|  | П-1 | Зона производственных предприятий широкого профиля со значительным воздействием на окружающую среду | Территории производственных объектов с высоким уровнем негативного воздействия на окружающую среду (I-V класса опасности), размещение которых рекомендуется на значительном удалении от жилой застройки. |
|  | П-2 | Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду | Территории размещения производственных и коммунально-складских объектов с незначительным воздействием на окружающую среду (III-V класса опасности). |
|  | ОП | Общественно-производственная зона | Территории смешанного размещения коммерческой застройки непроизводственного назначения, коммунально-складских объектов, объектов дорожного сервиса, а также отдельных объектов производственного назначения, с незначительным воздействием на окружающую среду (IV-V класса опасности). |
|  | ОП-М | Многофункциональная общественно-производственная зона | Территория смешанного размещения автомобильной и электронной промышленности с обеспечением коммерческими, коммунально-складскими и социальными объектами |
|  | Т | Зона объектов транспортной инфраструктуры | Территории размещения специализированных крупных и преимущественно обособленно расположенных объектов транспортной инфраструктуры (аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал, речной порт и иные крупные объекты транспортной инфраструктуры), линейные объекты железнодорожной инфраструктуры и автомобильные дороги. |
|  | И | Зона объектов инженерной инфраструктуры | Территории размещения специализированных крупных и преимущественно обособленно расположенных объектов инженерной инфраструктуры районного, городского, регионального и федерального значения (водозаборы, очистные сооружения, тепловые электростанции и иные крупные инженерные объекты). |
|  | С-1 | Зона мест погребения | Территории размещения действующих и закрытых для захоронений кладбищ, крематориев, колумбариев. |
|  | С-2 | Зона специального назначения | Территории, предназначенные для обеспечения обороны и безопасности, обеспечения вооруженных сил, внутреннего правопорядка и деятельности по исполнению наказаний; территории размещения скотомогильников и полигонов твердых коммунальных отходов. |
|  | ГР | Зона градостроительного резерва | Территории естественных природных ландшафтов с невысокой долей древесно-кустарниковой растительности; озелененные территории специального назначения, расположенные в санитарно-защитных зонах, иные территории, в границах которых ограничена хозяйственная деятельность. |
|  | Ф | Зона фактического использования территории | Территории планируемой застройки в соответствии с утвержденным генеральным планом муниципального образования, требующие повышенного контроля в связи с высоким потенциалом их освоения или трансформации. |
|  | ООПТ | Зона, расположенная в границах особо охраняемых природных территорий | Земли особо охраняемых природных территорий Памятник природы регионального значения «Боровецкие ключи», полностью расположенный на территории населенного пункта, в отношении которого градостроительный регламент не устанавливается. Использование земель или земельных участков, расположенных в границах особо охраняемых природных территорий (за исключением территорий населенных пунктов, включенных в состав особо охраняемых природных территорий), определяется положением об особо охраняемой природной территории в соответствии с законодательством об особо охраняемых природных территориях. |

51. Каждый вид территориальной зоны имеет наименование вида территориальной зоны и индекс зоны. Каждая территориальная зона имеет уникальный номер и является отдельным объектом реестра сведений о границах территориальных зон. Градостроительный регламент, установленный к виду территориальной зоны, распространяется на все территориальные зоны с соответствующим индексом зоны вне зависимости от уникального номера территориальной зоны.

52. Уникальный номер территориальной зоны состоит из порядкового номера границы населенного пункта и порядкового номера территориальной зоны. В целях присвоения уникального номера территориальным зонам вводится следующая нумерация границ населенных пунктов в составе муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан:

| Порядковый номер границы населенного пункта | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| 1 | г.Набережные Челны |

53. В случае расположения территориальной зоны за границами населенных пунктов первым знаком уникального номера территориальной зоны принимается «0».

Статья 17. Территории, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

54. На Карте градостроительного зонирования. Территорий, в границах которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, в составе Правил устанавливаются границы территорий, в которых предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства, следующих типов:

Тип территории

1

2

3

Статья 18. Территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории

55. На Карте градостроительного зонирования. Территориальные зоны. Территорий, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории в составе Правил устанавливаются следующие территории, в границах которых предусматривается осуществление комплексного развития территории:

Уникальный порядковый номер территории

1

Статья 19. Состав градостроительного регламента

56. В градостроительном регламенте в отношении земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны, указываются:

1) виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства;

2) предельные размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3) требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства;

4) ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории.

57. Вспомогательные виды разрешенного использования допустимы только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разрешенного использования или условно разрешенным видам использования и осуществляются совместно с ними.

58. На территории земельного участка суммарная общая площадь объектов капитального строительства вспомогательных видов использования не должна превышать 25 процентов суммарной общей площади объектов капитального строительства основных и условно разрешенных видов использования, если иное не установлено требованиями нормативов градостроительного проектирования, технических регламентов, иными обязательными требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

59. Для земельных участков с основными и условно разрешенными видами использования, представленными в виде площадок, открытых сооружений (рынки, автомобильные стоянки, причалы и прочие объекты, не являющиеся объектами капитального строительства) и видами деятельности на территории, не предусматривающими размещение объектов капитального строительства (размещение парков культуры и отдыха, деятельность по особой охране и изучению природы, охрана природных территорий и прочее), часть земельного участка, отводимая под вспомогательные виды использования, не должна превышать 25 процентов от общей площади земельного участка.

60. Предельные размеры земельных участков включают в себя:

1) минимальную и максимальную площади земельных участков (кв.м);

2) минимальную ширину передней границы земельных участков (м);

61. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства включают в себя:

1) минимальные отступы от границ земельных участков (от передней границы и иных) (м);

2) максимальное количество этажей (эт.);

3) максимальную высоту зданий, строений, сооружений (м);

4) максимальный процент застройки в границах земельного участка (%);

5) максимальную площадь объекта капитального строительства (кв.м);

7) класс опасности объекта капитального строительства;

8) максимальную высоту стилобата (м);

9) максимальный процент застройки стилобата в границах земельного участка (%);

62. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства включают в себя:

1) требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства: высота первого этажа коммерческих помещений многоквартирных жилых домов (за исключением многоквартирных домов, в которых отсутствуют встроенные, встроенно-пристроенные нежилые помещения) (м), уровень отметки пола первого этажа (м), разрешенные конфигурации кровли.

2) требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства: процент светопрозрачных конструкций для фасадных решений первого этажа коммерческих помещений многоквартирных жилых домов (за исключением многоквартирных домов, в которых отсутствуют встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные нежилые помещения) (%), высота оконных проемов первого этажа коммерческих помещений многоквартирных жилых домов (за исключением многоквартирных домов, в которых отсутствуют встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные нежилые помещения) (м), элементы декоративного прикладного искусства фасадов объектов капитального строительств.

3) требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства: перечень разрешенных отделочных материалов по элементам объекта капитального строительства, процент светопропускаемости в светопрозрачных материалах (%), процент светопрозрачных конструкций (%), процент площади оштукатуренных поверхностей, в случае использования технологии оштукатуривания (%).

4) требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства: высота размещения технического и инженерного оборудования от уровня земли (м), выступ технического и инженерного оборудования от плоскости фасада (м), виды размещения технического и инженерного оборудования на фасаде.

5) требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства: цветовая температура (Кельвин), части объектов капитального строительства, подлежащие обязательной архитектурной подсветке, виды архитектурной подсветки, обязательное оснащение светильников, установленных на первом и втором этаже объекта капитального строительства, а также встроенных в грунт, уровень освещенности (вертикальной и на площадках перед входом), праздничное освещение (для объектов капитального строительства общественно-делового назначения) (в дополнение к обязательному виду подсветки), цветное освещение.

63. Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах муниципального образования городского округа город Набережные Челны Республики Татарстан

64. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливаются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан.

65. Предельные размеры земельных участков, предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, которые не подлежат установлению, в градостроительном регламенте применительно к территориальным зонам Правил обозначаются как «н.у.».

Глава 10. Градостроительные регламенты

Статья 20.  Градостроительный регламент по видам территориальных зон

### 66. Зона индивидуального жилищного строительства (Ж-1)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Ширина передней границы з.у. (м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | мин. | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства | 1000/2500 | 15 | 50 | 3 | 13 | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у./2500 | н.у. | н.у. | 2 | 7 | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | 200/2500 | н.у | 60 | 3 | 13 | 5 передняя/0 боковая (для примыкающих друг к другу блоков); 3 - в иных случаях; 10 - задняя |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у /2500 | н.у. | н.у. | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у /2500 | н.у. | н.у. | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/2500 | н.у. | н.у. | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | н.у /2500 | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 300/2500 | н.у. | 50 | 2 | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/2500 | н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/2500 | н.у. | 50 | 3 | 13 | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 1000/2500 | 15 | 50 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 300/2500 | н.у. | 50 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/2500 | н.у. | 50 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/2500 | н.у. | 75 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/2500 | н.у | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/2500 | н.у | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/2500 | н.у. | н.у. | 2 | 7 | 3/3 |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.9 | Склад | 300/2500 | н.у | 75 | 2 | 7 | 1/3 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

### 67. Зона малоэтажной жилой застройки (Ж-2)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства2 | 1000/2500 | 50 | 3 | 13 | 3/3 |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2000/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/5 |
| 2.3 | Блокированная жилая застройка | 200/2500 | 60 | 3 | 13 | 5 передняя/0 боковая (для примыкающих друг к другу блоков); 3 - в иных случаях; 10 - задняя |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 300/н.у. | н.у. | 4 | 20 | 3/3 |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у | н.у. | 4 | 20 | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у | н.у. | 4 | 20 | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у | н.у. | 4 | 20 | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/2500 | н.у. | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у. | н.у. | 4 | 20 | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у. | 75 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300/н.у. | н.у. | 4 | 20 | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 300/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 300/5000 | 50 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/н.у. | 75 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 4 | 20 | н.у. |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 4 | 20 | н.у. |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Минимальная ширина передней границы земельных участков устанавливается равной 15 метрам.

3 В том числе здания пожарных депо.

### 68. Зона среднеэтажной жилой застройки (Ж-3)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2000/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/5 |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 3000/н.у. | 50 | 8 | н.у. | 3/5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 300/н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/2500 | н.у. | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 300/7500 | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у. | 75 | 9 | 35 | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300/н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 300/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | 8 | 35 | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 300/н.у. | 50 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/н.у. | 50 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/н.у. | 75 | 8 | 35 | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 8 | 35 | н.у. |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 8 | 35 | н.у. |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

69. Зона многоэтажной жилой застройки (Ж-4)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 3000/н.у. | 50 | 8 | н.у. | 3/5 |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)2 | 4000/н.у. | 40 | 19 | н.у. | 3/5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 300/н.у. | н.у. | 9 | 40 | 3/3 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | 16 | 60 | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 300/7500 | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2000/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/5 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 300/н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у. | 75 | 16 | 60 | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/2500 | н.у. | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300/н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 300/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 300/н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 300/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 300/н.у. | 50 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/н.у. | 50 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/н.у. | 75 | 16 | 60 | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 9 | 40 | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств4 | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 9 | 40 | н.у. |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка для стилобата устанавливается равным 80 процентам. Максимальная высота стилобата устанавливается равной 10 метрам.

3 В том числе здания пожарных депо.

4 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

70. Зона высотной жилой застройки (Ж-5)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 3000/н.у. | 50 | 8 | н.у. | 3/5 |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)2 | 4000/н.у. | 40 | 30 | н.у. | 3/5 |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 300/н.у. | н.у. | 9 | 40 | 3/3 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/2500 | н.у. | 2 | 7 | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у.. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 300/7500 | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2000/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/5 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300/н.у. | н.у. | 8 | н.у. | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 300/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 300/н.у. | н.у. | 8 | 35 | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 300/5000 | 50 | 4 | н.у. | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 300/н.у. | 50 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/2500 | 50 | 4 | 20 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 400/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 9 | 40 | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств4 | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 9 | 40 | н.у. |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Максимальный процент застройки в границах земельного участка для стилобата устанавливается равным 80 процентам. Максимальная высота стилобата устанавливается равной 10 метрам.

3 В том числе здания пожарных депо.

4 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

71. Зона садоводств и огородничеств (СНТ)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы ОКС от средней/иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 13.1 | Ведение огородничества | 400/1500 | 0 | 0 | 0 | н.у. |
| 13.2 | Ведение садоводства | 400/1500 | 30 | 3 | 13 | 3/3 |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

72. Общественно-деловая зона (ОД)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 300/15000 | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 300/15000 | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 9 | 40 | н.у. |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | н.у. | н.у. | 9 | 40 | 3/3 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.3 | Рынки | 300/15000 | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств3 | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

3 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

73. Общественно-торговая зона (ОД-Т)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 5000/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.3 | Рынки | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 6.9 | Склад | н.у. | 75 | 4 | 20 | 1/3 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 6.9 | Склад | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

74. Зона социальных объектов (ОД-С)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 3.8.1 | Государственное управление | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 7.11 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

75. Общественно-жилая зона (ОЖ)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 300/н.у. | н.у. | 9 | 40 | 3/3 |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.8.1 | Государственное управление | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у./15000 | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | 2000/н.у. | 50 | 4 | н.у. | 3/5 |
| 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | 3000/н.у. | 50 | 8 | н.у. | 3/5 |
| 2.6 | Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)3 | 4000/н.у. | 40 | н.у. | н.у. | 3/5 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.2 | Религиозное управление и образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.8.2 | Представительская деятельность | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 300/15000 | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 9 | 40 | 3/3 |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств4 | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/2500 | 50 | 2 | 7 | 1/3 |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 300/13000 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 300/2500 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 6.9 | Склад | 300/2500 | 75 | 4 | 20 | 1/3 |
| 6.9.1 | Складские площадки | 300/2500 | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | 9 | 40 | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе зданий пожарных депо.

3 Максимальный процент застройки в границах земельного участка для стилобата устанавливается равным 80 процентам. Максимальная высота стилобата устанавливается равной 10 метрам.

4 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

76. Зона природных территорий (Р-1)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых2 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.1.1 | Осуществление геологического изучения недр2 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Класс опасности объекта капитального строительства устанавливается равным IV - V.

77. Рекреационная зона (Р-2)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.5 | Водный спорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | н.у. | н.у. | 2 | 7 | н.у. |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | 2 | н.у. | 3/3 |
| 3.8.1 | Государственное управление2 | н.у | 80 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.4 | Магазины2 | 300/н.у. | 50 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание2 | 300/н.у. | 50 | 2 | 7 | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Максимальная площадь объекта капитального строительства устанавливается равным 150 кв.метрам.

78. Зона объектов рекреации, спорта, отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения (Р-3)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | Передвижное жилье | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | 2 | н.у. | 3/3 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.5 | Водный спорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.7 | Спортивные базы | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.2 | Природно-познавательный туризм | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.2.1 | Туристическое обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.3 | Деятельность в сфере охотничьего хозяйства | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.3.1 | Рыболовство | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.1 | Охрана природных территорий | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.1.1 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 9.2 | Курортная деятельность | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.2.1 | Санаторная деятельность | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | 70 | 2 | 7 | н.у. |
| 4.4 | Магазины2 | 300/н.у. | 50 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание2 | 300/н.у. | 50 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/н.у. | 75 | 2 | 7 | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.6 | Авиационный спорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у. | н.у. | 2 | н.у. | 3/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 Максимальная площадь объекта капитального строительства устанавливается равным 150 кв.метрам.

79. Зона производственных предприятий широкого профиля со значительным воздействием на окружающую среду (П-1)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Класс опасности ОКС | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. |  | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйствен-ного производства | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.0 | Производственная деятельность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | I - V | 1/3 |
| 6.1.1 | Осуществление геологического изучения недр | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | I - V | 1/3 |
| 6.2 | Тяжелая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.2.1 | Автомобилестрои-тельная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.3.2 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.3.3 | Электронная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.3.4 | Ювелирная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.6 | Строительная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.7 | Энергетика | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | I - V | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.9 | Склад | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.9.1 | Складские площадки | 1500/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | I - V | н.у. |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | I - V | 1/3 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | 1500/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | I - V | 3/3 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Скотоводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | I - V | 3/3 |
| 1.9 | Звероводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | I - V | 3/3 |
| 1.10 | Птицеводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | I - V | 3/3 |
| 1.11 | Свиноводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | I - V | 3/3 |
| 1.12 | Пчеловодство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | I - V | 3/3 |
| 1.13 | Рыбоводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйствен-ной продукции | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | I - V | 3/3 |
| 3.2.4 | Общежития | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

80. Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду (П-2)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Класс опасности ОКС | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. |  | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.14 | Научное обеспечение сельского хозяйства | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.18 | Обеспечение сельскохозяйственного производства | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.0 | Производственная деятельность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых | н.у | н.у | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.1.1 | Осуществление геологического изучения недр | н.у | н.у | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.2.1 | Автомобилестро-ительная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.3.1 | Фармацевтическая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.3.2 | Фарфоро-фаянсовая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.3.3 | Электронная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.3.4 | Ювелирная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.6 | Строительная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.7 | Энергетика | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | III - V | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.9 | Склад | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.9.1 | Складские площадки | 1500/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | III - V | н.у. |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | 1500/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | III - V | 3/3 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Скотоводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | III - V | н.у. |
| 1.9 | Звероводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | III - V | н.у. |
| 1.10 | Птицеводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | III - V | н.у. |
| 1.11 | Свиноводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | III - V | н.у. |
| 1.12 | Пчеловодство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.13 | Рыбоводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.15 | Хранение и переработка сельскохозяйствен-ной продукции | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | III - V | н.у. |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | н.у | 80 | н.у | н.у | н.у. | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 6.5 | Нефтехимическая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

81. Общественно-производственная зона (ОП)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Класс опасности ОКС | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. |  | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.3 | Рынки | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.3 | Легкая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | IV - V | 1/3 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | IV - V | 1/3 |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.9 | Склад | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | IV - V | 1/3 |
| 6.9.1 | Складские площадки | 1500/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | IV - V | н.у. |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | IV - V | 1/3 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | 1500/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | IV - V | 3/3 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 300/1500 0 | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 6.0 | Производственная деятельность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | IV - V | 1/3 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

82. Многофункциональная общественно-производственная зона (ОП-М)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Класс опасности ОКС | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. |  | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Овощеводство | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.17 | Питомники | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 2.7.1 | Хранение автотранспорта | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.1 | Дома социального обслуживания | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.2 | Оказание социальной помощи населению | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.1 | Амбулаторное обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.1 | Объекты культурно-досуговой деятельности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.6.3 | Цирки и зверинцы | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.2 | Проведение научных исследований | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.10.1 | Амбулаторное ветеринарное обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.10.2 | Приюты для животных | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.3 | Рынки | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.5 | Банковская и страховая деятельность | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.8.1 | Развлекательные мероприятия | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.10 | Выставочно-ярмарочная деятельность | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.2 | Обеспечение занятий спортом в помещениях | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.2.1 | Автомобилестроительная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.3 | Легкая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | IV - V | 1/3 |
| 6.3.3 | Электронная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | III - V | 1/3 |
| 6.4 | Пищевая промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | IV - V | 1/3 |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.9 | Склад | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | IV - V | 1/3 |
| 6.9.1 | Складские площадки | 1500/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | IV - V | н.у. |
| 6.11 | Целлюлозно-бумажная промышленность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | IV - V | 1/3 |
| 6.12 | Научно-производственная деятельность | 1500/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | IV - V | 3/3 |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 11.0 | Водные объекты | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 | Общежития | 400/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.2 | Объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы) | 300/1500 0 | 50 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | 300/н.у. | 75 | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

83. Зона объектов транспортной инфраструктуры (Т)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.2.3 | Оказание услуг связи | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.1.1 | Заправка транспортных средств2 | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9.1.2 | Обеспечение дорожного отдыха | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9.1.3 | Автомобильные мойки | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.1.4 | Ремонт автомобилей | 300/н.у | 50 | н.у | н.у | 1/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.2 | Обслуживание железнодорожных перевозок | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.2.2 | Обслуживание перевозок пассажиров | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.3 | Водный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.4 | Воздушный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.6 | Внеуличный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка3 | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.4.1 | Амбулаторно-поликлиническое обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.1 | Деловое управление | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 5.1.6 | Авиационный спорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.4 | Магазины | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.6 | Общественное питание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.7 | Гостиничное обслуживание | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 С учетом требований СП 156.13130.2014 «Свод правил. Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности».

3 В том числе здания пожарных депо.

84. Зона объектов инженерной инфраструктуры (И)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.2 | Административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9 | Служебные гаражи | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.7 | Энергетика | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка2 | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 6.0 | Производственная деятельность | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | 1/3 |
| 6.9 | Склад | 1500/н.у | 75 | н.у | н.у | 1/3 |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

2 В том числе здания пожарных депо.

85. Зона мест погребения (С-1)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.3 | Бытовое обслуживание | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.1 | Ритуальная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов | 300/н.у. | 50 | н.у. | н.у. | 3/3 |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.8.1 | Государственное управление | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

86. Зона специального назначения (С-2)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний | 300/н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | 3/3 |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.2 | Специальная деятельность | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

87. Зона градостроительного резерва (ГР)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1.19 | Сенокошение | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 1.20 | Выпас сельскохозяйственных животных | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.1.1 | Осуществление геологического изучения недр | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

88. Зона фактического использования территории (Ф)1

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв. м) | Процент застройки в границах з.у. (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 6.8 | Связь | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.0 | Водные объекты | н.у | н.у | н.у | н.у | н.у |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.0.2 | Благоустройство территории | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |
| 12.3 | Запас | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. | н.у. |

1 Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства определяются в соответствии с положениями о зонах с особыми условиями использования территорий, виды которых установлены статьей 105 Земельного кодекса Российской Федерации и границы которых расположены в границах данной территориальной зоны.

88.1. В дополнение к таблице градостроительного регламента зоны фактического использования территории (Ф) основными видами разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства считаются их фактические виды использования, то есть те виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости и чье описание приведено в соответствие с приказом Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии от 10 ноября 2020 г. № П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков».

88.2. Предельные размеры земельных участков зоны фактического использования территории (Ф) считаются не установленными.

88.3. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства зоны фактического использования территории (Ф):

1) предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства считаются параметры объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, а именно: площадь общая, площадь застройки, количество этажей (в том числе подземных), количество подземных этажей, положение объекта капитального строительства; на основании положения объекта капитального строительства, здания, сооружения устанавливаются значения отступов от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений;

2) в случае отсутствия в Едином государственном реестре недвижимости сведений о параметрах объектов капитального строительства, все параметры принимаются равными нулю;

3) в случае реконструкции объекта капитального строительства разрешено изменение всех параметров, кроме нулевых, не более чем на 10% относительно параметров объектов капитального строительства, сведения о которых содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

### 89. Зона, расположенная в границах особо охраняемых природных территорий (ООПТ)

Территориальная зона, установленная в границах особо охраняемой природной территории, в отношении которой не устанавливается градостроительный регламент, в соответствии с п.48 методических требований по подготовке проектов правил землепользования и застройки в Республике Татарстан.

| Виды разрешенного использования |  | Предельные размеры земельных участков (з.у.) и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства (ОКС) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование | Площадь з.у. (кв.м) | Процент застройки в границах з.у (%) | Количество этажей (эт.) | Высота зданий, строений, сооружений (м) | Отступы от передней/ иных границ з.у. (м) |
|  |  | мин./макс | макс. | макс. | макс. | мин. |
| ОСНОВНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |
| ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| - | - | - | - | - | - | - |

Примечание: использование земель определяется постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 29 марта 2019 г. №237 «Об утверждении положений о памятниках природы регионального значения Республики Татарстан».

Статья 21. Требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства

90. Согласование архитектурно-градостроительного облика объекта капитального строительства не требуется для следующих видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства:14

| Код | Наименование видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства |
| --- | --- |
| 2.1 | Для индивидуального жилищного строительства |
| 2.2 | Для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) |
| 2.4 | Передвижное жилье |
| 2.7.2 | Размещение гаражей для собственных нужд |
| 3.1.1 | Предоставление коммунальных услуг |
| 3.4.2 | Стационарное медицинское обслуживание |
| 3.4.3 | Медицинские организации особого назначения |
| 3.7.1 | Осуществление религиозных обрядов |
| 3.9.1 | Обеспечение деятельности в области гидрометеорологии и смежных с ней областях |
| 3.9.3 | Проведение научных испытаний |
| 3.10.2 | Приюты для животных |
| 4.9.2 | Стоянка транспортных средств |
| 5.1.1 | Обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий |
| 5.1.3 | Площадки для занятий спортом |
| 5.1.4 | Оборудованные площадки для занятий спортом |
| 5.4 | Причалы для маломерных судов |
| 5.5 | Поля для гольфа или конных прогулок |
| 6.1 | Разведка и добыча полезных ископаемых |
| 6.1.1 | Осуществление геологического изучения недр |
| 6.7 | Энергетика |
| 6.7.1 | Атомная энергетика |
| 6.8 | Связь |
| 7.1.1 | Железнодорожные пути |
| 7.2.1 | Размещение автомобильных дорог |
| 7.2.3 | Стоянки транспорта общего пользования |
| 7.5 | Трубопроводный транспорт |
| 8.0 | Обеспечение обороны и безопасности |
| 8.1 | Обеспечение вооруженных сил |
| 8.2 | Охрана Государственной границы Российской Федерации |
| 8.3 | Обеспечение внутреннего правопорядка |
| 8.4 | Обеспечение деятельности по исполнению наказаний |
| 9.0 | Деятельность по особой охране и изучению природы |
| 9.1 | Охрана природных территорий |
| 9.1.1 | Сохранение и репродукция редких и (или) находящихся под угрозой исчезновения видов животных |
| 9.2 | Курортная деятельность |
| 9.3 | Историко-культурная деятельность |
| 11.0 | Водные объекты |
| 11.1 | Общее пользование водными объектами |
| 11.2 | Специальное пользование водными объектами |
| 11.3 | Гидротехнические сооружения |
| 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования |
| 12.0.1 | Улично-дорожная сеть |
| 12.0.2 | Благоустройство территории |
| 12.1 | Ритуальная деятельность |
| 12.2 | Специальная деятельность |
| 12.3 | Запас |
| 13.0 | Земельные участки общего назначения |
| 13.1 | Ведение огородничества |
| 13.2 | Ведение садоводства |
| 14.0 | Земельные участки, входящие в состав общего имущества собственников индивидуальных жилых домов в малоэтажном жилом комплексе |

## 91. Территория, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства №1

| - Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Высота первого этажа коммерческих помещений многоквартирных жилых домов (за исключением многоквартирных домов, в которых отсутствуют встроенные, встроенно-пристроенные нежилые помещения) (м) | 3,5 | 6,5 |
| - Уровень отметки пола первого этажа (м) | 0 | 0,45 |
| - Разрешенные конфигурации кровли | - односкатная; - двухскатная; - вальмовая; - многощипцовая; - шатровая; - плоская. |  |
| - Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства |  |  |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Процент светопрозрачных конструкций для фасадных решений первого этажа коммерческих помещений многоквартирных жилых домов (за исключением многоквартирных домов, в которых отсутствуют встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные нежилые помещения) (%) | 50 | 80 |
| - Высота оконных проемов первого этажа коммерческих помещений многоквартирных жилых домов (за исключением многоквартирных домов, в которых отсутствуют встроенные, встроенно-пристроенные, пристроенные нежилые помещения) (м) | 2,0 | н.у. |
| - Элементы декоративного прикладного искусства фасадов объектов капитального строительства1 | Мозаика, панно, мурал, барельеф, горельеф, контррельеф, витраж |  |
| - Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства |  |  |
| - Перечень разрешенных отделочных материалов по элементам объекта капитального строительства | А) Кровля, элементы кровли, а также козырьков и навесов: фальцевая кровля, мягкая черепица, наливная кровля, засыпка с фиксацией, песчано-цементная черепица, керамическая черепица, озелененная кровля, светопрозрачные конструкции; Б) Цоколь: натуральный камень, облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический, гиперпрессованный), панели из бетонных композитов2, бетон; В) Наружные ограждающие конструкции: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический, гиперпрессованный), облицовочные навесные конструкции1 (металлокассеты (в том числе профилированные), HPL-панель, клинкерная плитка, натуральный камень, фиброцементные плиты, композит), архитектурный бетон (фибробетон), стемалит, дерево и имитирующие дерево материалы, стеклофибробетон; Г) Заполнение оконных и дверных проемов3: светопрозрачные конструкции с применением стеклопакета; Д) Нижняя часть лоджий/балконов при сплошном остеклении: стемалит, стекло, декоративная решетка, перфорированный металл, материал основной поверхности фасада; |  |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Процент светопропускаемости в светопрозрачных материалах (%) | 50 | н.у. |
| - Процент площади оштукатуренных поверхностей, в случае использования технологии оштукатуривания (%) | н.у. | 50% от общей площади поверхности фасада |
| - Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |  |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Высота размещения технического и инженерного оборудования от уровня земли (м) | 2,5 | н.у. |
| - Выступ технического и инженерного оборудования от плоскости фасада (м) | н.у. | 0,5 |
| - Виды размещения технического и инженерного оборудования на фасаде | - скрытый монтаж; - при помощи маскирующих ограждений (перфорированные металлические листы, жалюзи, корзины); - на крыше; - скрытый и внутренний водосток для отвода дождевых и талых вод; - организованный водосток конденсата кондиционеров. |  |
| - Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства4 |  |  |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Цветовая температура (Кельвин) | 3400 | 7000 |
| - Части объектов капитального строительства, подлежащие обязательной архитектурной подсветке | Фасады объектов капитального строительства, ориентированные на территории общего пользования |  |
| - Виды архитектурной подсветки | - Заливающее освещение (за исключением использования для подсветки объектов капитального строительства жилого назначения): заливающее освещение с опор, заливающее освещение точечными светильниками, линейные светильники; - Локальное (акцентирующее) освещение: накладные светильники (прожекторы или линейные), грунтовые светильники, накладные светильники для проемов; - Световая графика: линейная подсветка отраженным светом; - Светящийся фасад: светильники с узкой оптикой, интерьерный свет; - Подсветка входной группы: потолочные светильники (встроенные или накладные), настенные светильники (бра), комбинация потолочных и настенных светильников. |  |
| - Обязательное оснащение светильников, установленных на первом и втором этаже объекта капитального строительства, а также встроенных в грунт | Защитные аксессуары (антислепящие козырьки, сотовая решетка) |  |
| - Уровень освещенности (вертикальной и на площадках перед входом) | Определяется в соответствии с СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95* |  |
| - Праздничное освещение (для объектов капитального строительства общественно-делового назначения) (в дополнение к обязательному виду подсветки) | - динамические сценарии освещения, световые переливы которых должны осуществлять переход от 10% до 100% мощности не менее, чем за 3 минуты; - гирлянды; - праздничные иллюминации; - световые проекции (статичные и динамичные проекции). |  |
| - Цветное освещение | Допустимо с применением сложных оттенков (не открытых каналов R,G,B) с разбавлением белым цветом |  |

1 В случае отсутствия элементов декоративного прикладного искусства на фасадах объектов капитального строительства требования считаются неустановленными.

2 Предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов. При отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа.

3 Для отделки оконных и дверных откосов допускается использование материал основной поверхности фасада.

4 В случае отсутствия архитектурной подсветки объекта капитального строительства требования считаются неустановленными.

## 92. Территория, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства №2

| - Требования к объемно-пространственным характеристикам объектов капитального строительства: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Уровень отметки пола первого этажа (м) | 0 | 0,45 |
| - Разрешенные конфигурации крыши | - односкатная; - двухскатная; - плоская. |  |
| - Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства |  |  |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Процент светопрозрачных конструкций (%)1 | 80 | н.у. |
| - Высота оконных проемов (м)1 | 2,0 | н.у. |
| - Элементы декоративного прикладного искусства фасадов объектов капитального строительства2 | Мозаика, панно, мурал, барельеф, горельеф, контррельеф, витраж |  |
| - Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства |  |  |
| - Перечень разрешенных отделочных материалов по элементам объекта капитального строительства | А) Кровля, элементы кровли, а также козырьков и навесов: фальцевая кровля, наливная кровля, засыпка с фиксацией, озелененная кровля, светопрозрачные конструкции; Б) Цоколь: натуральный камень, облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический, гиперпрессованный), панели из бетонных композитов, бетон; В) Наружные ограждающие конструкции: облицовочный полнотелый кирпич (клинкерный, керамический, гиперпрессованный), облицовочные навесные конструкции3 (натуральный камень), архитектурный бетон (фибробетон), стемалит, дерево и имитирующие дерево материалы, стеклофибробетон; Г) Заполнение оконных и дверных проемов4: светопрозрачные конструкции со стеклопакетом; |  |
| - Требования к размещению технического и инженерного оборудования на фасадах и кровлях объектов капитального строительства |  |  |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Высота размещения технического и инженерного оборудования от уровня земли (м) | 2,5 | н.у. |
| - Виды размещения технического и инженерного оборудования на фасаде | - скрытый монтаж; - при помощи маскирующих ограждений (перфорированные металлические листы, жалюзи, корзины); - на крыше; - скрытый и внутренний водосток для отвода дождевых и талых вод; - организованный водосток конденсата кондиционеров. |  |
| - Требования к подсветке фасадов объектов капитального строительства5 |  |  |
|  | Минимальный | Максимальный |
| - Цветовая температура (Кельвин) | 3400 | 7000 |
| - Оснащение светильников, установленных на первом и втором этаже объекта капитального строительства, а также встроенных в грунт | Защитные аксессуары (антислепящие козырьки, сотовая решетка) |  |
| - Уровень освещенности (вертикальной и на площадках перед входом) | Определяется в соответствии с СП 52.13330.2016. Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. |  |
| - Сценарии освещения | Уменьшение светового потока после двадцати трех часов (освещенность снижается до минимальных значений норм освещенности, согласно пункту 5.3) |  |
| - Направление светового отверстия | - на фасад; - вдоль фасада; - вниз. |  |
| - Цветное освещение | Допустимо с применением сложных оттенков (не открытых каналов R,G,B) с разбавлением белым цветом |  |

1 Не устанавливается для вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства санаторная деятельность (код 9.2.1).

2 В случае отсутствия элементов декоративного прикладного искусства на фасадах объектов капитального строительства требования считаются неустановленными.

3 Предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов. При отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа.

4 Для отделки оконных и дверных откосов допускается использование материал основной поверхности фасада.

5 В случае отсутствия архитектурной подсветки объекта капитального строительства требования считаются неустановленными.

## 93. Территория, в границах которой предусматриваются требования к архитектурно-градостроительному облику объектов капитального строительства №3

| - Требования к архитектурно-стилистическим характеристикам объектов капитального строительства |  |
| --- | --- |
| 1.1 Элементы декоративного прикладного искусства фасадов объектов капитального строительства1 | Мозаика, панно, мурал. |
| - Требования к отделочным и (или) строительным материалам, определяющие архитектурный облик объектов капитального строительства |  |
| - Перечень разрешенных отделочных материалов фасадов объектов капитального строительного, обращенных к территориям общего пользования или просматриваемых с территорий общего пользования | Натуральный камень, штукатурка, облицовочный кирпич, облицовочные фасадные плиты2 (металлокассеты, в том числе профилированные, HPL-панель, композит), стекло, дерево и имитирующие дерево материалы, металл (в том числе перфорированный), архитектурный бетон (фибробетон). |

1 В случае отсутствия элементов декоративного прикладного искусства на фасадах объектов капитального строительства требования считаются неустановленными.

2 Предусматривать систему разрезки облицовочных панелей с учетом архитектурных решений и габаритов дверных и оконных проемов. При отделке фасадов крепление плит, плитных материалов, панелей должно осуществляться методом скрытого монтажа.

Статья 22. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории

94. Значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к которой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается осуществление комплексного развития территории, устанавливаются в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования муниципального образования город Набережные Челны Республики Татарстан.

Глава 11. Соответствие территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

Статья 23. Таблица соответствия территориальных зон в составе Правил землепользования и застройки функциональным зонам генерального плана

|  | Наименование территориальной зоны | Зона индивидуального жилищного строительства | Зона малоэтажной жилой застройки | Зона среднеэтажной жилой застройки | Зона многоэтажной жилой застройки | Зона высотной жилой застройки | Зона садоводств и огородничеств | Общественно-деловая зона | Общественно-торговая зона | Зона социальных объектов | Общественно-жилая зона | Зона природных территорий | Рекреационная зона | Зона объектов рекреации, спорта, отдыха, туризма и санаторно-курортного лечения | Зона производственных предприятий широкого профиля со значительным воздействием на окружающую среду | Зона производственных предприятий с незначительным воздействием на окружающую среду | Общественно-производственная зона | Многофункциональная общественно-производственная зона | Зона объектов транспортной инфраструктуры | Зона объектов инженерной инфраструктуры | Зона мест погребения | Зона специального назначения | Зона градостроительного резерва | Зона фактического использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код объекта | Индекс территориальной зоны Наименование функциональной зоны | Ж-1 | Ж-2 | Ж-3 | Ж-4 | Ж-5 | СНТ | ОД | ОД-Т | ОД-С | ОЖ | Р-1 | Р-2 | Р-3 | П-1 | П-2 | ОП | ОП-М | Т | И | С-1 | С-2 | ГР | Ф |
| 101 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | + | ф | ф |  |  | ф | + |  | + | ф | + | + |  |  |  | ф | ф | + | + |  | ф | + | + |
| 102 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | + | + | ф |  |  |  | + |  | + | + | + | + |  |  |  | ф | ф | + | + |  |  | + | + |
| 103 | Зона застройки среднеэтажными домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | ф | + | + | ф | ф |  | + |  | + | + | + | + |  |  |  | ф | ф | + | + |  |  | + | + |
| 104 | Зона застройки многоэтажными жилыми домами (9 этажей и более) | ф | + | + | + | + |  | + | ф | + | + | + | + | + |  |  | ф | ф | + | + |  |  | + | + |
| 200 | Зона смешанной и общественно-деловой застройки | + | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  | ф | ф | ф | + | + |  |  | + | + |
| 300 | Общественно-деловые зоны | ф | ф | ф | ф | ф |  | + | + | + | + | + | + | + |  | ф | + | ф | + | + |  |  | + | + |
| 301 | Многофункциональная общественно-деловая зона | ф | + | + | + | + |  | + | + | + | + | + | + | + |  | ф | ф | ф | + | + |  |  | + | + |
| 302 | Зона специализированной общественной застройки | ф | ф | ф | ф | ф |  | + | ф | + | ф | ф | ф | ф |  | ф | + | + | + | + |  |  | + | + |
| 401 | Производственная зона |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | + | + |  | + | + | + | ф | + | + |  |  | + | + |
| 402 | Коммунально-складская зона |  |  |  |  |  |  | + | + |  |  | + | + |  | + | + | + | ф | + | + |  |  | + | + |
| 404 | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ф | + | + | ф |  | + |  |  | + | + |
| 405 | Зона транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | + |  |  |  | ф |  |  | + | + | + | ф | + |  |  |  | + | + |
| 502 | Зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ |  |  |  |  |  | + |  |  |  |  | ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| 601 | Зона озелененных территорий общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + | ф |  |  |  |  |  |  |  |  | + | + |
| 701 | Зона кладбищ |  |  |  |  |  |  | ф |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  | ф |  |
| 702 | Зона складирования и захоронения отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  |
| 703 | Зона озелененных территорий специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + |  |  | + | + | + | ф | + | + |  | + | + | + |

Варианты заполнения ячеек (варианты соответствия):

+	соответствует

не соответствует

ф - соответствует только в случае установления территориальной зоны в отношении земельных участков и (или) объектов капитального строительства, фактический вид (фактические виды) разрешенного использования которых отсутствует (отсутствуют) среди основных или условно-разрешенных видов в составе градостроительных регламентов иных территориальных зон, соответствующих данной функциональной зоне

Дополнительно устанавливается соответствие территориальных зон функциональным зонам генерального плана в случае, если:

- территориальные зоны установлены в соответствии с существующим землепользованием, а также в соответствии с видами разрешенного использования земельного участка, согласно сведениям, внесенным в ЕГРН, которые при этом отсутствуют среди основных видов разрешенного использования в составе градостроительных регламентов территориальных зон, соответствующих функциональным зонам генерального плана согласно таблице соответствия.

- территориальные зоны установлены в границах элемента-планировочной структуры, содержат в градостроительном регламенте виды разрешенного использования, соответствующие фактическим видам разрешенного использования земельных участков, согласно сведениям, внесенным в ЕГРН, и включают в границы территориальной зоны виды функциональных зон, соответствие которых отсутствует в Таблице соответствия.

В случаях, когда земельный участок располагается в границах нескольких видов функциональных зон, вид территориальной зоны определяется разработчиком проекта правил землепользования и застройки.